Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во | Описание | НМЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф | шт | 1 | Электрокардиограф цифровой многоканальный. Синхронное снятие ЭКГ с 12-ти отведений: наличие. Отведения: Стандарт/Кабрера: наличие. Наложение электродов по Небу: наличие. Функция векторной ЭКГ: опционально. Наложение электродов по Франку (для векторной ЭКГ): опционально. Автоматический/Ручной режимы работы: наличие. Переход в режим Standby для сохранения заряда батареи: наличие. Индикация качества сигнала: наличие. Заморозка и просмотр записи в последние 120 секунд: наличие. Автоматические распознавание аритмии: наличие. Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати: наличие. Интерпретация для взрослых и детей начиная с первого дня жизни: наличие. Функция продолжения печати при обнаружении аритмии: наличие. Одновременный вывод на печать не менее 12 кривых ЭКГ: наличие. Формат отведений 3*4: наличие. Формат отведений 3*4+1РИТМ: наличие. Формат отведений 3*4+3РИТМ: наличие. Формат отведений 6*2: наличие. Формат отведений 6*2+1РИТМ: наличие. Формат отведений 12*1: наличие. Печать 1 или 3 любых отведений для анализа ритма: наличие. Анализ не менее 180 сек в режиме R-R: наличие. Диапазон измерения ЧСС, уд/мин 30 – 300 уд/мин: наличие. Точность измерения ЧСС: ±1 уд/мин. Звуковой сигнал пульса регулируемый: наличие. Изолированный входной контур: наличие. Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора: наличие. Калибровочный сигнал: 1 мВ ± 5%. Автоматический анализ и интерпретация: наличие. Интерпретация на Русском языке: наличие. Анализ - не менее 200 видов аритмий: наличие. Измерение параметров: ЧСС, R-R, P-R, ORS комплекс, QT-QTS, ось сердца, RV1/SV1. Фильтр помех от переменного тока: наличие. Распечатка с включенным или выключенным миографическим фильтром: наличие. Миографический фильтр: 25, 35, 45 Гц. Низкочастотный фильтр: 300, 270, 150, 100, 75 Гц. Фильтр дрейфа базовой линии: 0.01, 0.05, 0.15, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Гц. Коэффициент ослабления синфазного сигнала: не менее 123 дБ. Входной импеданс: не менее 100 Мом. Ток входной цепи: ≤ 0,01 мкА. Диапазон входного напряжения: ≤ ±5 мВ между пиками. Ток утечки на пациента: не более 10 мкА. Временная константа: не менее 3.2 с. Частотная характеристика: не хуже 0.01 - 300 Гц. Частота дискретизации: 64 000 Гц. Функция обнаружения водителя ритма: наличие. Уровень шума: не более ≤12,5 мкВ между пиками. Напряжение смещения пост. тока: ± 600 мВ. Минимальная амплитуда: 20 мкВ между пиками. Многоканальные перекрестные искажения: ≤ 0,5 мм. Чувствительность: 5, 10, 20, 10/5 мм/мВ, АВТО. Цифровое разрешение: не менее 5 мкВ. Разрядность АЦП: не менее 24 бита. Максимальный потенциал электрода: не хуже ± 300 мВ. Автоматический контроль базовой линии : наличие. Автоматическое подавление дрейфа базовой линии: наличие. Термопринтер: наличие. Разрешение: по горизонтали не менее 40 точек на мм, по вертикали не менее 8 точек на мм. Вывод на печать: чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения. Скорость протяжки бумаги: 5; 6,25, 10; 12,5; 25; 50 мм/с. Размер бумаги: не менее 210*140 мм. Тип бумаги: Z-образная книжка. Печать отчетов через внешний USB принтер: наличие. Цветной экран: наличие. Сенсорный экран: наличие. Разрешение экрана: не менее 800 x 480. Размер экрана по диагонали в дюймах: не менее 7. Отображение: кривые ЭКГ, режимы работы, ЧСС, усиление, скорость печати, параметр фильтра, время, уровень заряда батареи. Алфавитно-цифровая клавиатура с прорезиненными клавишами: наличие. Наличие функциональных клавиш для быстрой настройки скорости печати, усиления, параметров фильтров: наличие. Индикатор работы от сети и от аккумулятора: наличие. Уровень безопасности: Класс I, Тип CF. Питание от сети 220 В, 50 Гц: наличие. Аккумуляторная батарея литиевая: наличие. Время работы аккумулятора: не менее 3,5 часов. Печать страниц при работе от аккумулятора: не менее 300. Емкость аккумулятора: не менее 2500 мАч. Интерфейс: Ethernet, USB. Встроенный модуль Wi-Fi: наличие. Запись и хранение данных в памяти аппарата: до 200 ЭКГ. Расширение встроенного хранилища за счет USB дисков: наличие. Экспорт отчетов на внешний USB диск в формате PDF: наличие. Программное обеспечение для передачи данных на ПК: опционально. Передача ЭКГ данных на центральную станцию для последующего просмотра, редактирования и хранения проводным и беспроводным способом: опционально. Экспорт данных в форматах PDF/SCP/XML/DICOM: опционально. Габариты не более: 361х262х135 мм. Масса: не более 4,2 кг. Кабель пациента 1 шт.: наличие. Электроды для конечностей для взрослых 4 шт.: наличие. Грудные электроды для взрослых 6 шт.: наличие. Электроды для конечностей для детей 4 шт.: наличие. Грудные электроды для детей 6 шт.: наличие. Аккумуляторная батарея 1 шт.: наличие. Сетевой кабель 1 шт.: наличие. Комплект запасных предохранителей 2 шт.: наличие. Гарантийный срок: не менее 12 мес. Руководство пользователя на русском языке: наличие. Специализированная стойка для транспортировки кардиографа: опционально. Мобильность осуществляется посредством колес: не менее 5. Корзина для принадлежностей: наличие. Каркас металлический: наличие. Манипуляционная ручка: наличие. | 144 390,00 |
| 2 | Электрокардиограф | шт | 1 | Электрокардиограф цифровой многоканальный. Регистрационное удостоверение: наличие. Сертификат соответствия или декларация: наличие. Инструкция по эксплуатации на русском языке: наличие. Гарантия на оборудование, не менее: 18 месяцев. Регистрация в память синхронно снятых отведений не менее: 12. Встроенная клавиатура: наличие. Автоматический и ручной режим работы: наличие. Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати: наличие. Диапазон измерения ЧСС, уд/мин: 30 – 350. Цветной сенсорный дисплей: наличие. Размер дисплея по диагонали: не менее 10,4. Разрешение: не менее 1024*768. Размеры (длина, ширина,высота): 285mm*360mm*94mm. Вес: не более 3,7 кг. Выбираемая чувствительность, мм/мВ: 2,5, 5, 10, 20, 40, Авто. Скорость движения носителя записи, мм/с: 5, 6.25,10, 12.5, 25, 50. Определение кардиостимулятора: наличие. Защита от дефибрилляции: наличие. Аналого-цифрового преобразования (АЦП): 0,01-350 Гц. Коэффициент ослабления синфазного сигнала: не менее 115 дБ. Комбинированное питание: (сеть/аккумулятор/бортовая сеть): наличие. Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности): наличие. Время работы от заряженного встроенного аккумулятора: не менее 8 часов. Встроенный принтер: наличие. Частота дискретизации АЦП на каждое отведение: не менее 32000 Гц. Возможность печати сетки: наличие. Встроенный термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 40 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм. Z-образно сложенная бумага для регистрации ЭКГ: наличие. Ширина бумаги: не менее 110 мм. Память ЭКГ: не менее 1000. Русский интерфейс: наличие. Формат для сохранения и передачи ЭКГ: PNG/DCM/XML/HL7/PDF/ZQECG. 10-ти жильный кабель пациента, штук: 1. Электроды для конечностей, штук : 4. Грудные электроды, штук: 6. Регистрационная бумага, штук: 1. | 123 303,00 |