Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во | Описание | Цена, за ед-цу. | НМЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный механогидравлический трехсекционный | шт | 1 | Материал корпуса Нержавеющая сталь Оснащение Анестезиологическая дуга; Подлокотники; Опоры для тела; Опоры для колен Тип привода Механо-Гидравлический Регулировка высоты ложа – наличие Тип регулировки: механогидравличесий Количество частей голеностопной секции не менее 1 Угол наклона головной секции не менее 125°вверх и не менее 35° вниз Боковой наклон (влево/вправо) 0°–не менее 18° Поясничный валик - наличие Угол наклона голеностопной секции вниз не менее -75°-0° Угол наклона спинной секции вниз не менее 10° вверх: не менее 85° Вес : не более 178.2 кг Технические характеристики Размер (± 5%) (Д*Ш*В) не более: 2255*1760*1120-1760 мм Грузоподъемность не менее 175 кг Размер ложа (±5%) не менее: 1870*530 мм Тренделенбург/Антитренделенбург 0°–не менее 22° | 298340,00 | 298340,00 |